# 근육의 시각적 특징 분석을 위한
AI 모델 비교 및 선정 보고서

Project Vitality  |  조사 기준일 2026년 10월 15일

우선 개발 모델로 DINOv3 ViT-S/16을 선정하고, EfficientNet-B0를 경량 기준 모델로 비교한다. MediaPipe로 신체 부위를 찾은 뒤, 잘라낸 부위 사진에서 특징을 추출하고 별도 판정기를 학습하는 구조다.

이번 선정은 공식 문서와 논문에 근거한 도입 적합성 판단이다. 근육 사진에 대한 모델별 학습과 평가는 아직 수행하지 않았으며, 서비스 모델의 최종 확정은 실제 평가 결과에 따른다.

# 1 선정 목표

분석 목표는 사진에서 관찰되는 부위별 근육 윤곽과 선명도를 평가하는 것이다. 예를 들어 상완, 복부, 허벅지에서 근육 경계가 얼마나 뚜렷하게 보이는지 분류한다. 실제 골격근량 kg 추정은 이번 선정 범위에 포함하지 않는다.

후보 모델 모두 근육 선명도를 바로 출력하는 완성 모델은 아니다. 프로젝트 목적에 맞는 정답 라벨과 추가 학습이 필요하다.

# 2 비교 과정

공식 기능과 구현 조건을 아래 기준으로 검토한 뒤, 후보별 역할과 현재 데이터·장비에 맞는 시작 모델을 선정했다.

| 비교 기준 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 세부 이미지 특징 | 부위 내부의 공간적 특징을 추출할 수 있는가 |
| 목표와의 관계 | 특징 추출·분류·인체 표면 분석 중 무엇을 수행하는가 |
| 학습 방식 | 사전학습 모델에 작은 판정기를 추가할 수 있는가 |
| 실행 부담 | Mac M4 16GB에서 실험할 만한 규모인가 |
| 도입 편의 | 가중치와 실행 예제가 제공되는가 |

서로 다른 논문의 정확도를 한 표에 모아 성능 순위를 매기지는 않았다. 평가 데이터와 작업이 달라 직접 비교할 수 없기 때문이다.

# 3 후보별 비교 결과

| 후보 모델 | 장점 | 한계 | 선정 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| DINOv3 ViT-S/16 | 공간별 이미지 특징 제공 약 2,100만 파라미터의 소형 모델 | 근육 전용 학습 필요 가중치 접근 절차와 별도 라이선스 | 우선 개발 |
| DINOv2 ViT-S/14 | 범용 이미지 특징과 분류·분할 활용 예제 제공 | 근육 판정기 필요 DINOv3와 실제 성능 차이 미검증 | 비교 후보 |
| EfficientNet-B0 | 약 530만 파라미터 분류기 구현이 단순함 | 전이학습 필요 세부 위치 활용 방식 별도 설계 | 경량 기준 |
| SigLIP 2 Base | 이미지와 문장을 연결 설명문을 이용한 탐색 가능 | 문장 유사도를 검증된 근육 점수로 사용할 수 없음 | 보조 후보 |
| Sapiens2 | 인체 부위 분할과 표면 방향 추정 등 지원 | 근육 판정기 필요 공식 실행 예시는 GPU 중심 | 고도화 후보 |

표의 선정 결과는 도입 적합성에 관한 판단이며, 근육 분석 정확도 순위가 아니다. Mac에서의 실행 시간과 메모리는 아직 측정하지 않았다.

## 공식 자료에서 확인한 기능

DINOv3는 고해상도 공간 특징을 강조하며 여러 크기의 모델을 제공한다. ViT-S/16은 약 2,100만 파라미터다. DINOv2는 범용 이미지 특징과 여러 후속 작업을 위한 구현을 제공한다. [1][2]

EfficientNet-B0는 약 530만 파라미터의 사전학습 분류 모델이다. SigLIP 2는 이미지와 텍스트를 연결하는 인코더로, 이미지 분류와 특징 활용을 지원한다. [3][4]

Sapiens2는 자세, 신체 부위 분할, 표면 법선 추정 등을 지원한다. 표면 법선은 표면 방향의 추정이며 근육량 측정값은 아니다. [5]

# 4 DINOv3를 선정한 이유

## 공간별 특징을 활용할 수 있다

이번 기능은 전체 체형뿐 아니라 부위 내부에 보이는 윤곽을 다뤄야 한다. DINOv3의 공간별 특징을 부위 단위 분석에 활용하는 방향이 목적에 맞는다. 다만 근육과 그림자를 충분히 구분하는지는 실험으로 확인해야 한다.

## 작은 모델부터 실험할 수 있다

ViT-S/16은 약 2,100만 파라미터다. 대형 인체 모델 전체를 도입하기 전에 특징 추출기를 고정하고 작은 판정기만 학습하는 방식으로 시작하기 적절하다고 판단했다. 이는 모델 규모에 근거한 판단이며 Mac 성능을 보장하지 않는다.

## 기존 MediaPipe를 활용할 수 있다

MediaPipe는 분석 부위의 위치를 찾고, DINOv3는 잘라낸 사진의 특징을 추출하도록 역할을 나눈다. 기존 자세 분석 기능과 함께 운영할 수 있다.

## 경량 모델과 직접 비교할 수 있다

동일한 부위 사진으로 DINOv3와 EfficientNet-B0를 평가하면 더 큰 특징 추출기를 사용하는 것이 실제로 도움이 되는지 확인할 수 있다.

DINOv2도 유효한 후보지만, 현재 조사에서는 고해상도 공간 특징을 주요 목표로 제시한 DINOv3를 먼저 검증 대상으로 선택했다. 근육 분석에서 DINOv3가 DINOv2보다 우수하다는 결론은 아직 없다. [1][6]

# 5 실제 적용 구조

원본 사진 → 촬영 품질 확인 → MediaPipe로 부위 찾기 → 원본에서 부위 추출 → DINOv3 특징 추출 → 학습한 판정기로 분류

처음에는 상완처럼 한 부위로 범위를 좁힌다. 관찰 가능한 사진은 ‘윤곽 약함·중간·뚜렷함’처럼 정의한 기준으로 학습하고, 흐림·가림·해상도 부족은 별도의 품질 검사에서 판단 불가로 처리한다.

DINOv3를 고정하고 작은 분류기부터 학습한다. 원본에 없는 근육선을 생성형 보정으로 만들어 사용하지 않는다. 여러 평가자가 판정 기준을 공유하고 평가자 사이의 일치도도 확인한다.

# 6 도입 전후 비교와 평가 계획

현재 근육 선명도 정답 라벨과 모델별 평가 결과가 없으므로 기능의 현재 상태와 추가 개발 계획을 구분한다.

| 비교 항목 | 현재 MediaPipe 기반 방식 | DINOv3 추가 방식 |
| --- | --- | --- |
| 관절 위치·자세 분석 | 구현 및 실행 확인 | 기존 기능 유지 |
| 실루엣 비율 계산 | 구현 및 실행 확인 | 기존 기능 유지 |
| 부위 내부 특징 활용 | 근육 판정에 활용하지 않음 | 추가 개발 예정 |
| 근육 윤곽 분류 정확도 | 미평가 | 미평가 |
| 처리 시간 증가량 | 기준 측정 필요 | 측정 필요 |

동일 인물의 사진이 학습과 평가에 섞이지 않도록 분리한다.

동일한 부위 사진과 라벨을 모든 모델에 사용한다.

분류 성능은 Macro-F1과 혼동행렬로 비교한다.

같은 사람의 조명·거리 변화에 따른 판정 변화를 확인한다.

같은 Mac에서 전체 처리 시간과 최대 메모리 사용량을 측정한다.

첫 비교는 EfficientNet-B0와 DINOv3 ViT-S/16으로 진행한다. DINOv3의 성능 개선이 작고 실행 부담이 크다면 EfficientNet-B0를 선택할 수 있다. 우선 개발 모델은 DINOv3로 정하되 서비스 적용 모델은 평가 결과로 확정한다.

# 참고 자료

1 DINOv3 공식 저장소  https://github.com/facebookresearch/dinov3

2 DINOv2 공식 저장소  https://github.com/facebookresearch/dinov2

3 EfficientNet B0 공식 문서  https://docs.pytorch.org/vision/main/models/generated/torchvision.models.efficientnet_b0.html

4 SigLIP 2 공식 모델 카드  https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-384

5 Sapiens2 공식 저장소  https://github.com/facebookresearch/sapiens2

6 DINOv3 논문  https://arxiv.org/abs/2508.10104